Katedra za računarstvo i automatiku

Predmet: Upravljački algoritmi u realnom vremenu

Projekat

Upravljački algoritam postrojenja za miješanje i

termičku obradu tečnih produkta

Autori:										Profesor:

Anastasija Golić								Zeljko Kanović

Jelena Batanović								Asistent:

Mihailo Gluhović								Smilja Stokanović

Borjan Šarenac

Sadržaj

- Uvod u projekat.....................................................................

- Način rada postrojenja..........................................................

- Ideja za izvedbu.....................................................................

- Realizacija..............................................................................

- Zaključak……………………………………………………………………………

Uvod u projekat

Projekat dizajniranja i implementacije upravljačkog algoritma postrojenja za miješanje i termičku obradu tečnih produkta predstavlja proces kreiranja samog algoritma i njegovom povezivanja sa svim komponentama koje učestvuju u ovom projektu.

Sam kod(algoritam) napisan je u programu LabView, koji je razvila kompanija National Instruments i koji predstavlja grafičko okruženje koje inzinjeri koriste u svrhe razvoja automatičarskih aplikacija, validacije i testnih sistema.

## Softver koji smo koristili za simulaciju samog postrojenja je ProTrain, softver razvijen od strane Lucas Nülle koji služi za obuku nad raznim sistemima kao i njihovu simulaciju. Neki od tih sistema su razni sistemi automobilske industrije, vodovodi, sistemi distribucije električne energije, razna postrojenja itd.

Za komunikaciju izmedju računara i hardvera kao i protok ulaznih/izlaznih podataka je korišten CompactRio Real-Time Controller od kompanije National Instruments, preciznije model cRIO NI-9024, sa implementiranim mrežnim karticama za analogne i digitalne ulaze i izlaze.

Način rada postrojenja

Slika 1

M1 i M2 su pumpe koje su zadužene za prenos materija iz rezervoara u rezervoar za obradu, a motor M3 pokreće mehanizam za miješanje. Ventili Y2 i Y3 su ulazni ventili, a Y1 je ventil zadužen za odliv obrađene smjese. Senzori B4,B1 i B2 mjere nivo tečnosti, a senzor B3 temperaturu tečnosti koju zagrijava grijač E1.

Nakon zadavanja odnosa komponenti smjese aktiviraju se pumpe i otvaraju ventili koji pune rezervoar za obradu. Senzor B4 konstantno vrši mjerenje nivoa, dok radi prevencije pregrijavanja, senzor B1 javlja sistemu da li je ostvaren minimalni nivo, a B3 konstantno mjeri temperaturu. Pri ostvarivanju uslova za početak obrade, pale se motor M3 za miješanje i grijač E1. Nakon gotove obrade, otvara se ventil Y1 za odliv smjese koja se dalje transportuje na sledeći stepen obrade. Takođe, LED display paneli za nivo smjese i temperature konstantno prikazuju praćene vrijednosti.

Projekat predstavlja realizaciju automatskog režima rada postrojenja, bez mogućnosti ručnih kontrola pojedinih dijelova obrade.

Ideja za izvedbu

Proces, odosno funkcionalnost programa, je realizovan u LabView projektu. Funkcionisanje je izvršeno preko Producer-Consumer Event arhitekture. Osnovna ideja je da imamo 2 petlje(procesa) koji se obavljaju paralelno. Producer petlja je zadužena za registrovanje promjena i čitanje vrijednosti ulaznih parametara programa (odnos komponenti u smjesi, aktivacija sistema, gašenje sistema,…). Na osnovu informacija, petlja pomoću redova i stanja aktivira procese koji se odvijaju u Consumer petlji. Tu se vrši “raspakivanje” informacija i izvršavaju određena stanja koja su dizajnirana po potrebama projekta.                                                Protok i obrada podataka su izvršeni putem osnovnih komparativnih i računskih blokova, case struktura i drugih osnovnih operacija.

Realizacija

Producer petlja će nam registrovati komande preko Event Structure, koju smo koristili da ne bi došlo do konstantnog rada petlji usljed korišćenja While petlje.

Event struktura se aktivira na događaje “Automatski start”, ”Stop”, “General Stop” i “Ponovi”. (Slike 2-5)

Slika 2

Slika 3

Taster “ponovi” vrši ponovno pokretanje čitavog procesa bez gašenja postrojenja.

Slika 4

“STOP TEMP” aktivira treptajuću indikaciju i zaustavlja postrojenje nakon završenog ciklusa.

Slika 5

“General Stop” taster je zadužen za gašenje čitavog postrojenja.

Kao što vidimo na slikama, suština Producer petlje je da preko registrovane komande podesi rad postrojenja, odnosno Consumer petlje. Rad se podešava punjnjem stanja u red(red prvo inicijalizovati). Nakon toga imamo Error Case gdje provjeravamo da li je došlo do greške i ukoliko jeste gasimo naše petlje,a time i postrojenje. Rad Consumer petlje je prikazan na slikama 6-11.

Slika 6

Analizu koda idemo konvencionalno s lijeva na desno. Primjetimo Error Case  koji u slučaju greške stavlja na kraj reda stanje SHUTDOWN koje gasi petlje, a u slučaju da je sve u redu samo vrši ekstrakciju zadnjeg člana reda. Zatim imamo čitanje DI12 (sensor B2) i upis komande Start u DO0. Vrijednosti analognih ulaza čitamo uz skaliranje zbog takvih zahtjeva hardvera. Prvo stanje sistema je “INIT” u kojem se vrši inicjalizacija svih komponenata. STOP TEMP Case u slučaju aktivacije pali indikaciju u treptajućem režimu, a u slučaju da nije aktiviran program nastavlja dalje sa provjerom aktivacije automatskog režima. I na kraju imamo jednostavan upis u sve potrebne indikatore i ulaze/izlaze.

Slika 7

U stanju “PUMPA1” aktiviramo punjenje prve komponente smješe i provjeravamo da li smo dostigli zadati odnos u odnosu na drugu komponentu i prelazimo u sledece stanje.

Slika 8

Stanje “PUMPA2”  vrši dodavanje druge komponente i kada se postigne pun rezervoar prebacuje sistem u stanje “MESANJE”.

Slika 9

U stanju “MESANJE” se vrši aktivacija miksera i zagrijavanje smješe. Kada temperature dostigne 75 stepeni, sistem se prebacuje u stanje “ODLIV”, a mikser i grijač se gase.

Slika 10

U stanju “ODLIV” se otvara ispusni ventil Y1 i pri isteku smješe iz rezervoara ide u stanje “SHUTDOWN”.

Slika 11

U stanju “SHUTDOWN” se ne vrši direktno gašenje sistema nego se vrši provjera da li smo aktivirali taster za ponovno pokretanje, odnosno za ponovni rad postrojenja bez gašenja.

Zaključak

Za potrebe ovog projekta hardver koji je korišten je zahtjevao da se vrše skaliranja analognih vrijednosti ulaza i izlaza, odnosno opseg vrijednosti koje se registruju je 1,22-1,8 V.

Promjena temperature je morala biti simulirana zbog neispravnih ulaza/izlaza.

Pražnjenje je takođe moralo biti simulirano preko čekanja (Wait blok) zbog pomenutog opsega analognih ulaza/izlaza. Problem je nastajao što je vrijeme koje je bilo potrebno da se isprazni variralo, te je bilo moguće da nastanu greške u sistemu.